Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БелорусскиЙ государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Цифровая обработка сигналов и изображений

# Отчет по лабораторной работе

на тему

| Проектирование цифровых фильтров |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнил студент гр. 250541 |  | В.Ю. Бобрик |
| Проверил |  |  |
| доцент, к.т.н. каф. ЭВМ |  | Д.Ю. Перцев |

Минск 2026

Содержание

| 1 Цель работы……………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Исходные данные к работе……………………………………………………… | 3 |
| 3 Теоретические сведения………………………………………………………… | 3 |
| 4 Выполнение работы……………………………………………………………… | 5 |
| 5 Вывод…………………………………………………………………………… | 7 |

## 1 Цель работы

Изучить теоретические основы и методы проектирования цифровых фильтров (КИХ и БИХ); приобрести практические навыки программной реализации алгоритмов цифровой фильтрации (сглаживающие фильтры, оконный метод, билинейное преобразование) и провести сравнительный анализ их амплитудно-частотных характеристик и влияния на реальные аудиосигналы.

## 2 Исходные данные к работе

Для выполнения задания необходимо выполнить следующие этапы:

1. Рассчитать необходимые для реализации фильтра коэффициенты.

2. Реализовать однородный фильтр скользящего среднего, КИХ ВЧ фильтр c прямоугольным окном, однополюсный ВЧ БИХ фильтр.

3. Изменить сигнал из лабораторной работы №1 так, чтобы экспериментально подтвердить правильность работы соответствующего фильтра.

4. Построить графики входной функции, АЧХ спроектированных фильтров, графики сигнала после внесения искажений, графики по результатам работы однородного, КИХ и БИХ фильтров.

## 3 Теоретические сведения

Цифровой фильтр – это система, которая обрабатывает дискретный сигнал с целью изменения его характеристик, таких как амплитуда, частота или фаза. Фильтры используются для подавления шума, выделения определённых частот, сглаживания сигнала или коррекции амплитудно-частотной характеристики (АЧХ).

К основным характеристикам фильтра относится:

полоса пропускания, определяющая диапазон частот, который фильтр пропускает с минимальным затуханием;

полоса подавления, определяющая диапазон частот, который фильтр подавляет;

полоса перехода, определяющая переходную область между полосой пропускания и полосой подавления;

отклонение амплитуды в полосе пропускания и подавления;

частота среза, определяющая частоту, на которой амплитуда сигнала уменьшается на заданный уровень;

затухание в полосе подавления;

неравномерность в полосе пропускания.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и фазо-частотная характеристика (ФЧХ) являются двумя основными способами описания частотной характеристики динамической системы (например, фильтра, усилителя).

АЧХ (англ. Amplitude-Frequency Response) показывает, как изменяется амплитуда установившихся колебаний выходного сигнала некоторой системы от частоты ω её входного гармонического (синусоидального) сигнала. На практике применяется для определения полосы пропускания устройства, его избирательных свойств и способности передавать разные частоты без искажения их амплитуд.

ФЧХ (англ. Phase-Frequency Response) показывает, как изменяется сдвиг фазы выходного сигнала (в радианах) относительно входного гармонического сигнала в зависимости от частоты ω. На ее основе можно определить, на какой угол сдвигается фаза выходного сигнала по сравнению с фазой входного сигнала на данной частоте, что эквивалентно задержке сигнала в системе, а также для анализа фазовых искажений (например, в аудиосистемах) и для оценки устойчивости систем автоматического управления.

По области применения фильтры делятся на:

фильтры временной области, которые используются для сглаживания, устранения постоянной составляющей во временной области (например, однополюсные фильтры);

фильтры частотной области, которые выполняют частотную селекцию (при этом выделяются низкочастотные, высокочастотные, полосовые и режекторные фильтры);

специальные фильтры, в которых выполняется коррекция АЧХ и/или оптимальная фильтрация (например, фильтры Чебышева).

По внутренней структуре фильтры делятся на:

КИХ-фильтры;

БИХ-фильтры.

Кроме того, КИХ-фильтры можно разделить на:

низкочастотный: пропускает низкие частоты, подавляет высокие;

высокочастотный: пропускает высокие частоты, подавляет низкие;

полосовой: пропускает определённый диапазон частот;

режекторный: подавляет определённый диапазон частот.

## 4 Выполнение работы

На первом этапе были рассчитаны коэффициенты трех цифровых фильтров: однородного фильтра скользящего среднего, КИХ ВЧ‑фильтра с прямоугольным окном и однополюсного ВЧ БИХ‑фильтра. Для каждого фильтра использовались отдельные функции проектирования, в которых коэффициенты вычисляются на основе заданных параметров фильтра.

Однородный фильтр длиной N выполняет усреднение N соседних отсчётов входного сигнала. Его импульсная характеристика состоит из одинаковых коэффициентов:

hn=1N, n=0,1,… ,N-1

То есть все коэффициенты фильтра равны между собой и в сумме дают единицу, что обеспечивает сглаживание сигнала без усиления постоянной составляющей. В программе это реализовано созданием массива из N единиц с последующим делением каждого элемента на N.

def design_ma(N: int) -> List[float]:

"""

Однородный фильтр (скользящее среднее) длины N.

Возвращает массив коэффициентов h[n].

"""

h = [1.0] * N

for value in range(N):

h[value] = h[value] / N

return h

Для проектирования КИХ ВЧ‑фильтра использовался метод окон. Сначала рассчитывается импульсная характеристика идеального НЧ‑фильтра, а затем из неё формируется ВЧ‑фильтр по принципу спектральной инверсии.

Нормированная угловая частота среза определяется по формуле:

ωc=2πfcfs ​,

где fc – частота среза,

fs – частота дискретизации.

Импульсная характеристика идеального НЧ‑фильтра имеет вид:

hLPk=ωcπ,k=0sinωckπk,k≠0

После этого коэффициенты ВЧ‑фильтра рассчитываются по формуле:

hHPn=δn-M-hLPn

где M – центральный индекс фильтра;

δn-M – дискретная дельта-функция.

Так как фильтр строится с прямоугольным окном, дополнительное взвешивание коэффициентов не выполняется. В программе перечисленное реализовано следующим кодом:

def design_fir_hp_rect(

cutoff_hz: float,

sample_rate_hz: float,

filter_length: int

) -> List[float]:

"""

КИХ ВЧ-фильтр (метод окон, прямоугольное окно).

cutoff_hz      — частота среза (Гц) - fc

sample_rate_hz — частота дискретизации (Гц) - fs

filter_length  — длина фильтра (нечётное число) - N

Возвращает импульсную характеристику h[n] в виде списка.

"""

# Нормализованная угловая частота среза ωc

omega_c = 2 * np.pi * cutoff_hz / sample_rate_hz

# Центр симметрии (для нечётного filter_length)

center_index = (filter_length - 1) // 2

# Идеальная импульсная характеристика НЧ-фильтра

lowpass_impulse: List[float] = [0.0] * filter_length

for n in range(filter_length):

k = n - center_index  # смещение относительно центра

if k == 0:

# особая точка: h_lp[M] = ωc / π

lowpass_impulse[n] = omega_c / np.pi

else:

# h_lp[n] = sin(ωc * k) / (π * k)

lowpass_impulse[n] = np.sin(omega_c * k) / (np.pi * k)

# Идеальный ВЧ-фильтр: delta[n-center] - lowpass_impulse[n]

highpass_impulse: List[float] = [0.0] * filter_length

for n in range(filter_length):

delta = 1.0 if n == center_index else 0.0

highpass_impulse[n] = delta - lowpass_impulse[n]

# Прямоугольное окно: w[n] = 1, поэтому просто возвращаем highpass_impulse

return highpass_impulse

Для БИХ‑фильтра первого порядка коэффициенты определяются через параметр α, зависящий от частоты среза:

α=e-2πfcfs

После этого вычисляются коэффициенты разностного уравнения:

a0=1+α2,  a1=1-α2,  b1=α

Разностное уравнение фильтра имеет вид:

yn=a0xn+a1xn-1-b1y[n-1]

В программе вычисление БИХ-фильтра выполняется следующей функцией.

def design_iir_hp_onepole(

cutoff_hz: float,

sample_rate_hz: float,

) -> tuple[list[float], list[float]]:

"""

Однополюсный ВЧ-фильтр первого порядка.

cutoff_hz      — частота среза (0 < fc < fs/2)

sample_rate_hz — частота дискретизации

Возвращает (a, b), где:

a = [a0, a1], b = [1, -b1]

y[n] = a0 * x[n] + a1 * x[n-1] - b1 * y[n-1]

"""

normalized_fc = cutoff_hz / sample_rate_hz

alpha = math.exp(-2.0 * math.pi * normalized_fc)

a0 = (1.0 + alpha) / 2.0

a1 = -(1.0 - alpha) / 2.0

b1 = alpha

a = [a0, a1]

b = [1.0, -b1]

return a, b

Для выполнения работы использовался Python 3.14 с плагином Jupyter Notebook. Исходный код ноутбука и результаты интерпретации представлены ниже.

#### 0. Инициализация

import sys

sys.path.append('../src')

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from dsp_basic import fft_dit

from filter_MA import design_ma, apply_ma

from filter_FIR import design_fir_hp_rect, apply_fir

from filter_IIR import design_iir_hp_onepole, apply_iir

plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 4)

plt.rcParams['grid.alpha'] = 0.3

#### 1. Параметры сигнала и генерация

# Параметры дискретизации

fs = 400          # частота дискретизации, Гц

duration = 1.0    # длительность, c

# Параметры исходного сигнала

A1 = 1.0          # амплитуда НЧ-синусоиды

f1 = 5.0          # частота НЧ-синусоиды, Гц

A2 = 0.5          # амплитуда ВЧ-синусоиды

f2 = 60.0         # частота ВЧ-синусоиды, Гц

t = np.arange(0, duration, 1/fs)

x = A1 * np.sin(2 * np.pi * f1 * t) + A2 * np.sin(2 * np.pi * f2 * t)

plt.plot(t, x, label='x(t) исходный')

plt.xlabel('t, c')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.title('Исходный комбинированный сигнал x(t)')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

Рисунок 1 – Исходный сигнал

#### 2. Параметры однородного, КИХ и БИХ фильтров

# 2. Параметры фильтров

# Однородный (МА)

ma_length = 21      # длина окна N

# FIR ВЧ (прямоугольное окно)

fc_hp_fir = 20.0    # частота среза, Гц

fir_length = 101    # длина фильтра

# IIR ВЧ (однополюсный)

fc_hp_iir = 20.0    # частота среза, Гц

#### 3. Расчет коэффициентов фильтров

# 3.1. Однородный фильтр (MA)

h_ma = design_ma(ma_length)

print("MA h[n] =", h_ma)

# 3.2. КИХ ВЧ фильтр (FIR) с прямоугольным окном

h_fir = design_fir_hp_rect(

cutoff_hz=fc_hp_fir,

sample_rate_hz=fs,

filter_length=fir_length

)

print("FIR HP h[n] =", h_fir)

# 3.3. БИХ ВЧ фильтр (IIR) с одним полюсом

a_iir, b_iir = design_iir_hp_onepole(

cutoff_hz=fc_hp_iir,

sample_rate_hz=fs

)

print("IIR HP a =", a_iir)

print("IIR HP b =", b_iir)

#### 4. Формирование искажённого сигнала

# НЧ-помеха

A_noise = 2.0

w_noise = 0.5 # медленная синусоида

noise = A_noise * np.sin(w_noise * t)

x_distorted = x + noise

plt.plot(t, x, label='Исходный', alpha=0.7)

plt.plot(t, x_distorted, label='Искажённый', alpha=0.7)

plt.xlabel('t, c')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.title('Сигнал до и после искажения')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

Рисунок 2 – Искаженный сигнал

#### 5. Обработка искажённого сигнала фильтрами

x_list = x_distorted.tolist()

y_ma  = apply_ma(x_list, h_ma)

y_fir = apply_fir(x_list, h_fir)

y_iir = apply_iir(x_list, a_iir, b_iir)

y_ma  = np.array(y_ma)

y_fir = np.array(y_fir)

y_iir = np.array(y_iir)

# Графики

plt.plot(t, x_distorted, label='Искажённый', alpha=0.5)

plt.plot(t, y_ma, label='После MA', alpha=0.8)

plt.xlabel('t, c')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.title('Однородный фильтр (МА)')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

plt.plot(t, x_distorted, label='Искажённый', alpha=0.5)

plt.plot(t, y_fir, label='После FIR HP', alpha=0.8)

plt.xlabel('t, c')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.title('КИХ ВЧ-фильтр (FIR)')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

plt.plot(t, x_distorted, label='Искажённый', alpha=0.5)

plt.plot(t, y_iir, label='После IIR HP', alpha=0.8)

plt.xlabel('t, c')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.title('БИХ ВЧ-фильтр (IIR)')

plt.grid(True)

plt.legend()

Рисунок 3 – Применение однородного фильтра

Рисунок 4 – Применение КИХ ВЧ-фильтра

Рисунок 5 – Применение БИХ ВЧ-фильтра

#### 6. Амплитудно-частотные характеристики фильтров

N_fft = 1024

imp = np.zeros(N_fft)

imp[0] = 1.0

# MA

h_ma_imp = apply_ma(imp.tolist(), h_ma)

h_ma_imp = np.array(h_ma_imp[:N_fft])

H_ma = np.fft.fft(h_ma_imp, n=N_fft)

# FIR

h_fir_imp = apply_fir(imp.tolist(), h_fir)

h_fir_imp = np.array(h_fir_imp[:N_fft])

H_fir = np.fft.fft(h_fir_imp, n=N_fft)

# IIR

h_iir_imp = apply_iir(imp.tolist(), a_iir, b_iir)

h_iir_imp = np.array(h_iir_imp[:N_fft])

H_iir = np.fft.fft(h_iir_imp, n=N_fft)

freqs = np.linspace(0, fs/2, N_fft//2, endpoint=False)

H_ma_db  = 20*np.log10(np.abs(H_ma[:N_fft//2])  + 1e-12)

H_fir_db = 20*np.log10(np.abs(H_fir[:N_fft//2]) + 1e-12)

H_iir_db = 20*np.log10(np.abs(H_iir[:N_fft//2]) + 1e-12)

plt.plot(freqs, H_ma_db, label='MA')

plt.plot(freqs, H_fir_db, label='FIR HP')

plt.plot(freqs, H_iir_db, label='IIR HP')

plt.xlabel('f, Гц')

plt.ylabel('Амплитуда, дБ')

plt.title('АЧХ фильтров')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

Рисунок 6 – АЧХ фильтров

## 5 Вывод

Изучил теоретические основы и методы проектирования цифровых фильтров (однородный, КИХ и БИХ); приобрел практические навыки программной реализации алгоритмов цифровой фильтрации и провел сравнительный анализ их амплитудно-частотных характеристик и влияния на реальные аудиосигналы.